生态环境 2008, 17(4): 1498-1502                                                         http://www.jeesci.com

Ecology and Environment                                                                E-mail: editor@jeesci.com
1502                                                                   生态环境  第17卷第4期（2008年7月）
李梦红等：污泥农用后土壤中重金属形态的转化                                                             1501

污泥农用后土壤中重金属形态的转化

李梦红1, 3，黄现民2，诸葛玉平3*
1. 山东理工大学资源与环境工程学院，山东 淄博 255049；2. 山东省农业环境监测站，山东 济南 250100；

3. 山东农业大学资源与环境学院，山东 泰安 271018
摘要：污泥农用后，土壤中重金属的形态会发生转化。用土柱模拟实际土壤，采用棕壤和褐土两种土壤类型，分别施入生活污泥和工业污泥。混合后，对土柱进行淋洗，经过7次淋洗后，测定土柱中0~10 cm均匀混合层中重金属各形态的含量，然后再与污泥和土壤混合后重金属形态不发生变化时重金属的总量相比较，得出污泥农用后土壤中重金属形态的转化规律。结果表明：Cu主要向碳酸盐结合态和残渣态转化，Pb向铁锰氧化物结合态转化，Zn向碳酸盐结合态转化。

关键词：污泥农用；土壤；重金属形态；转化
中图分类号：X131.3        文献标识码：A        文章编号：1672-2175（2008）04-1498-05

污泥农用是污泥处置的一个有效方法，它可以充分利用资源[1-2]。但污泥中含有大量的盐分和重金属，在农业利用的同时，重金属的形态也发生了变化[3]。这种转化不仅与污泥中重金属的总量有关，更大程度上取决于其存在的形态。用连续提取法[4]将金属分为五种形态：交换离子态（EXCH）、碳酸盐结合态（CARB）、铁锰氧化物结合态（FeMnOX）、有机结合态（OM）和残渣态（RESD）。本试验用褐土和棕壤两种土壤类型，分别施入工业污泥和生活污泥，在污泥和土壤混合后，经过实验条件的变化和作用，计算0~10 cm土柱处,土壤与污泥均匀混合层中转化后的重金属含量，然后再与污泥和土壤混合后重金属形态不发生变化时各形态重金属的总量相比较，从而得出污泥施入土壤后重金属各形态之间的转化规律。
1  试验材料与方法

1.1  试验材料

1.1.1  供试土壤

供试土壤为山东省两大主要土壤类型棕壤和褐土。棕壤为粉砂性棕壤，采自泰安市郊区，褐土采自山东费县。所采土样经过风干、混匀、磨细、过2 mm筛。土壤中Cu、Pb、Zn用原子吸收分光光度法测定。
1.1.2  供试污泥

供试污泥样品分别采自泰安污水处理厂和淄博污水处理厂的消化风干污泥。泰安污水处理厂主要是生活污水（占90%以上），淄博污水处理厂则以工业污水为主（占85%以上），污泥样品同样经过风干、混匀、磨细、过2 mm筛。
1.2  试验方法

选用30 cm长的PVC管，管的直径为4.6 cm，管的底部用细密的尼龙网封口。实验以112.5 t/hm2的用量在模拟土柱中施用污泥，每管中装土20 cm，上部的10 cm是土、污泥均匀混合土，土的上面盖一层滤纸。实验共设12个管柱（棕壤、褐土、棕壤+生活污泥、棕壤+工业污泥、褐土+生活污泥、褐土+工业污泥，每个处理重复一次），将管柱放到淋洗架上，分别用5种提取液依次淋洗，漏斗下面用玻璃瓶承接，经过35 d，共淋洗7次。淋洗结束后分0~10 cm和10~20 cm两段，用原子吸收分光光度法分别测定每次提取淋洗液中重金属的含量，由此可以看出施用污泥后重金属在土层中的迁移状况。
2  结果与讨论

2.1  铜的形态变化

2.1.1  棕壤中铜的形态转化
由图1可以看出，在棕壤上施用工业污泥后铜的形态发生了如下变化：碳酸盐结合态（CARB）、铁锰氧化物结合态（FeMnOX）和残渣态（RESD）的铜相对含量增加，而交换离子态（EXCH）和有机结合态（OM）的相对含量下降，这说明部分交换离子态(EXCH)和有机结合态(OM)的Cu转化成了碳酸盐结合态(CARB)、铁锰氧化物结合态(FeMnOX)和残渣态(RESD)。由图2可以看出，施用生活污泥的处理和施工业污泥的处理具有相同的转化趋势，有机结合态(OM)的减少和残渣态(RESD)的增加更为显著。分析其原因：OM态的减少一方面是由于有机质的矿化而使有机质结合的铜释放出来而转化为其他形态，残渣态(RESD)、碳酸盐结合态(CARB)、铁锰氧化物结合态(FeMnOX)的增加可能就是由于这个原因[5]；另一方面在淋洗过程中与溶解性有机碳（DOC）结合的Cu随淋洗液流出土柱。交换离子态(EXCH)铜的减少主要是由于转化成了其他更稳定的形态和随淋洗液淋失所致[6]。

[image: image1.emf]0

10

20

30

40

50

60

EXCH CARB FeMnOX OM RESD

形态分布比例

/%



原比例 转化后比例

    
[image: image2.emf]0

10

20

30

40

50

60

70

EXCH CARB FeMnOX OM RESD

形态分布比例

/%

原比例 转化后比例


图1  棕壤中施用工业污泥铜的形态分布                          图2  棕壤中施用生活污泥铜的形态分布
Fig.1  Distribution of Cu in brunisolic soil applied with industrial sludge     Fig.2  Distrobution of Cu in brunisolic soil applied with life sludge
2.1.2  褐土中铜的形态转化

 
[image: image3.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

40

EXCH CARB FeMnOX OM RESD

形态分布比例

/%

原比例

转化后比例

    
[image: image4.emf]0

10

20

30

40

EXCH CARB FeMnOX OM RESD

形态分布比例

/%

原比例 转化后比例


图5  棕壤中施用工业污泥锌的形态分布                          图6  棕壤中施用生活污泥锌的形态分布

Fig.3  Distribution of Zn in brunisolic soil applied with industral sludge       Fig.6  Distributionof Znin brunisolic soil applied with life sludge

[image: image5.emf]0

10

20

30

40

50

60

70

EXCH CARB FeMnOX OM RESD

形态分布比例

/%

原比例 转化后比例

    
[image: image6.emf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

EXCH CARB FeMnOX OM RESD

形态分布比例

/%

原比例 转化后比例


图3  褐土中施用工业污泥铜的形态分布                          图4  褐土中施用生活污泥铜的形态分别
Fig.3  Distribution of Cu in cinnamon soil applied with industrial sludge      Fig.4  Distribution of Cu in cinnamon soil applied with life sludge
由图3可看出，在褐土上施工业污泥，交换态（EXCH）和有机结合态(OM)的铜明显降低，铁锰氧化物结合态（FeMnOX）的相对含量轻微下降，而碳酸盐态（CARB）和残渣态(OM)相应增加，分别升高了7.37%和17.15%。由图4可以看出，在施生活污泥的处理中有机结合态（OM）减少了50.55%，而碳酸盐结合态(CARB)和残渣态(RESD)分别增加了4.48%和8.34%。其原因是生活污泥中微生物含量较高，对有机质的分解作用比较强，再加上有机质的矿化和溶解性有机碳（DOC）的淋失造成了各形态含量的变化[7]。另外，褐土中含有一定量的碳酸盐，也容易对铜离子进行吸附固定，使碳酸盐结合态的含量增加[8]。
2.2  锌的形态转化

2.2.1  棕壤中锌的形态转化

锌在污泥中主要以碳酸盐结合态存在，在土壤中极易被粘土矿物所吸附。由图5所示，在棕壤中施入工业污泥的处理中，碳酸盐结合态（CARB）和残渣态(RESD)的相对含量提高，交换离子态(EXCH)、铁锰氧化物结合态和有机结合态(OM)的相对含量降低。在施生活污泥的处理中，具有相同的转化趋势（见图6）。离子交换态（EXCH）相对含量减少，一方面是被淋洗出土柱，另一方面是被其它化合物所吸附，转化成更稳定的形态。铁锰氧化物结合态和有机结合态(OM)相对含量的减少可能是由于污泥中大量微生物活动的结果，以及有机质分解产生的有机酸等影响金属的可溶性[9]。
2.2.2  褐土中锌的转化形态


[image: image7.emf]0

10

20

30

40

50

60

EXCH CARB FeMnOX OM RESD

形态分布比例

/%

原比例 转化后比例

    
[image: image8.emf]0

10

20

30

40

50

60

EXCH CARB FeMnOX OM RESD

形态分布比例

/%

原比例 转化后比例


图7  褐土中施用工业污泥锌的形态分布                        图8  褐土中施用生活污泥锌的分布形态

Fig.7  Distribution of Zn in cinnamon soil applied with industrial sludge     Fig.8  Distribution of Zn on cinnamon soil applied with life sludge

由图7可见，在褐土中施入工业污泥后，碳酸盐结合态(CARB)的相对含量增加，其余几种形态的相对含量减少，由图8可见，施入生活污泥的处理中，具有相同的趋势。说明Zn易于被碳酸盐化合物吸附，而褐土中含有大量的碳酸盐化合物，又可使污泥中的Zn极易与碳酸盐发生反应而结合。
2.3  铅的形态转化

2.3.1棕壤中铅的形态转化


[image: image9.emf]0

10

20

30

40

50

EXCH CARB FeMnOX OM RESD

形态分布比例

/%

原比例

转化后比例

    
[image: image10.emf]0

10

20

30

40

50

EXCH CARB FeMnOX OM RESD

形态分布比例

/%

原比例

转化后比例


图9  棕壤中施用工业污泥铅的形态分布                           图10  棕壤中施用生活污泥铅的形态分布

Fig.9  Distribution of Pb in brunisolic soil applied with industrial sludge        Fig.10  Distribution of Pb in brunisolic soil applied with life sludge


[image: image11.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

40

EXCH CARB FeMnOX OM RESD

形态分布比例

/%

原比例

转化后比例

     
[image: image12.emf]0

10

20

30

40

50

EXCH CARB FeMnOX OM RESD

形态分布比例

/%

原比例

转化后比例


图11  褐土中使用工业污泥铅的形态分布                         图12  褐土中施用生活污泥铅的形态分布

Fig.11  Distribution of Pb in cinnamon soil applied with industry sludge     Fig.12  Distribution of Pb in cinnamon soil applied with life sludge
铅在自然界中多以硫化物和氧化物存在，仅少数为金属状态，铁锰氧化物和有机螯合配位体对铅都有强烈的吸附作用[10]。由图9可以看出，在棕壤上施入污泥后，铅的铁锰氧化物结合态相对含量有了明显的增加，而其他形态的相对含量减少，说明铁锰氧化物对Pb具有强烈的吸附作用，施入污泥后，铅的存在形态向铁锰氧化物形态转化。由图10可见，棕壤中施入生活污泥后，不仅铁锰氧化物结合态相对含量增加，交换离子态（EXCH）的含量也有所增加，这可能是由于有机质的分解释放出一部分Pb,有机质的分解产生的有机酸等使Pb在土壤中保持离子状态[11-12]。

2.3.2  褐土中铅的形态转化

由图11可见，在褐土中施入工业污泥后，铁锰氧化物结合态和碳酸盐结合态(CARB)的铅相对含量增加，这是由于在褐土中含有大量的碳酸盐，碳酸盐化合物对铅也有强烈吸附作用的缘故。从图12可看出，施入生活污泥的处理具有相同的转化趋势。
3  结论

（1）污泥农用一段时间后，重金属的形态发生转化。研究表明：在棕壤上污泥中的Cu由有机结合态（OM）向碳酸盐结合态(CARB)、铁锰氧化物结合态(FeMnOX)和残渣态(RESD)转化，而在褐土上铁锰氧化物结合态有所降低；Zn在棕壤和褐土中主要有其它形态向碳酸盐结合态(CARB)转化；Pb在棕壤中由有机结合态(OM)、残渣态(RESD)和碳酸盐结合态（CARB）向铁锰氧化物结合态(FeMnOX)转化，在褐土中则由有机结合态(OM)和残渣态(RESD)向铁锰氧化物结合态(FeMnOX)和碳酸盐结合态(CARB)转化。
（2）本试验是在施污泥的土柱经过一段时间的淋洗后，对土柱中的重金属的分布形态进行测定。由于重金属形态的转变是一个相对缓慢的过程，淋洗会使水溶态及易随水溶液流失的金属被淋出土柱，而没有参与在表层土壤中的转化过程，但这相对来说更符合田间表层土壤中重金属的实际状况[13-15]。
参考文献：
[1]  张清敏, 陈卫平, 胡国臣, 等. 污泥有效利用研究进展[J]. 农业环境保护, 2000, 19(1): 58-61.
Zhang Qingmin, Chen Weiping, Hu Guochen, et al. State and Development for Treatment and disposal of Sewage Sludge in City[J]. Journal of Agriculture- Environmental Science, 2000, 19(1): 58-61.
[2]  MININNI G, SANTORI M. Probiems and perspective of sludge utilization in agriculture[J]. Ecosystems and Environment, 2002, 6(18): 291.
[3]  周立祥, 沈其荣, 陈同斌, 等. 重金属及养分元素在城市污泥主要组分中的分配及其化学形态[J]. 环境科学学报, 2000, 18(4): 269-274.
Zhou Lixiang, Shen Qirong, Chen Tongbin, et al. Distribution and Chemical Form of Heavy Metals in the Principal Components of Undigested Sludge[J]. Journal of Environment Science, 2000, 18(4): 269-294.
[4]  邵孝侯, 邢光熹, 侯文华. 连续提取法区分土壤重金属元素形态的研究及其应用[J]. 土壤学进展, 1994, 22(3): 40-46.
Shao Xiaohou, Xing Guangxi, Hou Wenhua. The study and application on distinctiong elements form of heavy mentals by extraction continuously[J]. Progress in Soil Science, 1994, 22(3): 40-46.
[5]  KARATHANASIS A D. Subsurface migration of Copper and Zinc mediated by soil colloids[J]. Soil.Science, 1999, 63: 830-838.
[6]  白庆中, 宋燕光, 王晖. 有机物对重金属在粘土中吸附行为的影响[J]. 环境科学, 2000, 21(5): 36-38.
Bai Qingzhong, Song Yanguang, Wang Hui. Effect of Organic Acids on Heavy Metal Migration in City[J]. Environment Science, 2000, 21(5): 36-38.
[7]  LINDSAY B J, LOGAN T J. Field response of soil physical properties to sewage sludge[J]. Environmental Quality, 1998, 27: 534-542.
[8]  LUO Y M, CHRISTIE P. Bioavailability of Copper and Zinc in soils tredted with alkaline stablilzed[J]. Environment Quality, 1998, 27: 335-342.
[9]  MERRINGTON G, MADDEN C. Changes in Cadmium and Zinc phytoavailability in agricultural soil after amendment with papermil sludge and biosolids[J]. Common Soil Science Plant Anal, 2000, 31(5/6): 759-776.
[10] BERTI W R, JACOBS L W. Distribution of trace elements in soil from repedted sewage siudge appilcation[J]. Environment. Quality. 1998, 27: 1280-1286.
[11] BUNZEL K, TRAUTMANNAHEIMER M, CHRAMEL P S. Partitioning of heavy metal in a soil contaminated by slag: a redistribition study[J]. J Environment Quality, 1999, 27: 329-334.
[12] 黄现民, 史衍玺, 王玉军, 等. 污泥中重金属在棕壤和褐土上的淋洗特性的研究[J]. 农业环境保护, 2002 ,21(1): 19-22.
Huang Xianmin, Shi Yanxi, Wang Yujun, et al. Leaching Characters of Heavy Mentals in Brunisolic and Cinnamon Soils Receiving Sludge[J]. Journal of Agriculture Environmental Science, 2002, 21(1): 19-22.

[13] 李艳霞, 薛澄泽, 陈同斌. 污泥和垃圾堆肥用作林木育苗基质的研究[J]. 农村生态环境, 2000, 16(1): 60-63.
Li Yanxia, Xue Chengze, Chen Tongbin. Use of Sewage Sludge and Refuse Compost as Medium for Sapling Cultivation[J]. Journal of Ecology Rural Environmental, 2000, 16(1): 60-63.
[14] 李艳霞, 王敏键, 王菊思, 等. 城市固体废弃物堆肥化处理的影响因素[J]. 土壤与环境, 1999, 8(1): 61-65.

Li Yanxia, Wang Minjian, Wang Jusi, et al. The Affecting Parameters of the Municipal solid Wastes Composting[J]. Soil and Environmental Sciences, 1999, 8(1): 61-65.
[15] 杨毓峰, 薛澄泽, 袁红旭, 等. 城市污泥堆肥商品化应用问题的探讨[J]. 农业环境与发展, 2000, 17(1): 6-8.
Yang Yufeng, Xue Chengze, Yuan Hongxu. Discuss on Commercial Application of Municipal sludge Compost[J]. Agricultural Environment and Development, 2000, 17(1): 6-8.

Morphological transformation of heavy metal 
 in soil after sludge applied to soil

Li Menghong1,3，Huang Xianmin2, Zhuge Yuping3
1. College of Resources and Environment Engineering, Shandong Technology University, Zibo 255049, China;
2. Shandong Station of Agriculture Environment Monitoring, Jinan 250100, China; 
3. College of Resources and Environment, Shandong Agricultural University, Tai’an 271018, China
Abstract: Heavy metal’s morphology can transform each other in soil after sludge applied to soil. In this study, Soil column used to simulate the actual soil, brunisolic soil and cinnamon soil were used,and industrial sludge and life sludge were coveraged over two types of soil. The soil column were leached seven times after sludge and soil had been mixed, the content of heavy metal’s morphology was determinated in 0~10 cm mixed soil layer evenly, then the content compared with the heavy metal’s totle content which heavy metal’s morphology didn’t transform into after sludge and soil had been mixed, at last the transformation regulation of heavy metals in soil was sumed up after sludge applied to soil. The resoult show that Copper mainly transform into carbonates phase(CARB) and residuum phase(RESD), lead mainly transform into iron and mandanic oxide phase (FeMnOX); Zinc mainly transform into carbonates phase(CARB).
Key words: sludge applied to soil; soil; heavy metal’s morphology; transformation

基金项目：山东省优秀中青年科学家科研奖励基金项目（03BS126）；山东省博士后科研择优资助项目（35910）
作者简介：李梦红（1976－），女，讲师，硕士，主要从事环境监测及水处理方面的教学与科研。E-mail：zblmh76180@126.com
          *通讯作者：诸葛玉平，教授，主要研究方向为土壤生态环境。E-mail：zhugeyp@sdau.edu.cn
收稿日期：2008-03-06

_1283346499

_1283346868

_1283346869

_1283346866

_1283346867

_1283346864

_1283346865

_1283346507

_1283346453

_1283346481

_1283346489

_1283346452

